| Юридический центр Восстания-6, Бюро переводов Санкт-Петербург, ул. Восстания, 6. Тел. +7 812 273 7003 Факс: +7 812 719 95 71 E-mail: trans6@mail.ru | Legal Centre Vosstaniya-6, Translation Agency St. Petersburg, Ul. Vosstaniya, 6 Tel. +7 812 273 7003 Fax: +7 812 719 95 71 E-mail: trans6@mail.ru |
| --- | --- |

## Перевод с английского языка

#### Содержание

- Важные компоненты дробовика 							2

- Информация о безопасности							16

- Общее описание									17

- Боеприпасы										17

- Сбора и разборка									19

- Руководство: информация по предохранителю и выбору ствола		20

- Взаимозаменяемые чоки								21

- Обычное использование (заряжание)						22

- Обслуживание									23

- Чистка и смазка									23

- Ремонт и сервис									24

- Заказ деталей										24

- Возврат вашего дробовика								25

- Положения гарантии								26

### БЕЗОПАСНОСТЬ ОРУЖИЯ – ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дробовики классифицируются как огнестрельное оружие и продаются компанией БРЕДА, при условии, что БРЕДА никогда не несет никакой ответственности за их неправильное использование или перепродажу по местным законам и нормативам. БРЕДА не несет никакой ответственности за неправильное функционирование оружия, за физический ущерб или утрату собственности в результате частичного или полного (1) преступного или небрежного выстрела, (2) неправильного или халатного обращения, (3) несанкционированной модификации, (3) использования дефектных, несоответствующих, заряженных вручную или заново заряженных боеприпасов, с заводским дефектом. (5) коррозии, (6) пренебрежения или (7) обстоятельств вне нашей воли и немедленного контроля. Это ограничение действительно невзирая на то, была ли ответственность доказана на основе контракта, невнимательности или строгой ответственности (включая неспособность предупредить). И при каких обстоятельствах БРЕДА не несет ответственности за случайный или косвенный ущерб, как то использование собственности, коммерческий убыток и потери заработков и прибылей. Безответственность и халатность недопустимы при обращении с оружием, обращайтесь с любым оружием уважительно и следуйте правилам безопасности указанным в данном руководстве.

15

Важная информация по безопасности

Теперь вы являетесь владельцем одного из лучших в мире и великолепно спроектированного огнестрельного оружия. Модель, которую вы купили, была разработана и произведена так, чтобы соответствовать требованиям охотника-специалиста и стрелка-спортсмена. При использовании с соответствующими боеприпасами ружье прослужит вам долгие годы.

### Безопасное использование

Пожалуйста, прочитайте и следуйте всем процедурам и предупреждениям указанным в данном руководстве, чтобы быть уверенным в наилучшей работе и надежности вашего оружия. Эти инструкции написаны как для стрелков-правшей так и для левшей. Всегда помните, что вы, владелец, несете полную ответственность за безопасность оружия. Пожалуйста, прочтите и выполняйте все процедуры безопасности указанные в данном руководстве. Данное руководство содержит всю информацию, которая понадобится вам для безопасного и эффективного применения вашего дробовика. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии к данному ружью, его использованию и обслуживанию или необходима дополнительная информация о продуктах и аксессуарах, пожалуйста, звоните или пишите:

Отомелара СпА Юнита Бреда Меканика Бресциана Виа Лунга н.2 – 25126 Бресциа

### Важно

Самый безопасный дробовик тот, который полностью разряжен. Это значит, что предохранитель находится в заднем (безопасном) положении, механизм раскрыт и патронники проверены для уверенности, что в патронниках НЕТ патронов.

### Предписания по безопасности оружия

ВСЕГДА направляйте ружье в безопасную сторону.

ВСЕГДА убирайте палец с курка если не готовы стрелять.

ВСЕГДА держите ружье разряженным, если не намерены его использовать.

ВСЕГДА будьте уверены, что ружье можно безопасно применять и в стволах нет никаких засоров перед тем как заряжать боеприпасы.

ВСЕГДА используйте соответствующие заводские боеприпасы подходящие для вашего конкретного ружья.

ВСЕГДА уточняйте вашу цель и что находится за ней.

ВСЕГДА надевайте защиту для глаз и ушей при стрельбе.

ВСЕГДА храните раздельно дробовики и боеприпасы, в закрытых контейнерах так, чтобы они были в безопасности и недоступны для детей и посторонних людей.

ВСЕГДА обращайтесь с ружьем так, как если бы оно было заряжено, никогда не прислоняйте оружие к стене, забору или автомобилю и т.п.

НИКОГДА не принимайте алкоголь или лекарства перед или во время применения ружья.

16

НИКОГДА не вносите заряженное ружье в здание.

НИКОГДА не перевозите ружье заряженным.

### Ручной механизм предохранителя

Что вы должны знать о ручных механизмах предохранителя:

Никогда не полагайтесь полностью на ручные механизмы предохранителя. Даже если ваше ружье оснащено эффективным, хорошо спроектированным механизмом предохранителя, НИКАКОЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НЕ ЗАМЕНИТ ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОРУЖИЕМ. Любой механизм предохранителя может сломаться или выйти из строя. Даже если ручной предохранитель стоит на позиции «вкл.», ваше ружье может упасть и выстрелить.  ВЫ И ТОЛЬКО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ АБСОЛЮТНЫМ МЕХАНИЗМОМ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ!

Учите других членов вашей семьи, особенно детей, безопасному обращению с оружием. Игнорирование и халатность являются главными причинами инцидентов связанных с оружием. При любой возможности посетите курсы «Безопасность охоты» или «Безопасность оружия» в вашем регионе. Это инвестиции в ваше будущее. Поощряйте других присоединиться к вам.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Ваша модель была спроектирована так, чтобы соответствовать строгим требованиям охотников и стрелков при использовании с боеприпасами соответствующего калибра, длины и уровней давления. Она отличается затворным механизмом, который закреплен сильным нижним болтом, открывающимся с помощью верхнего рычага. Полной открытие механизма взводит бойки и заставляет эжекторы выбрасывать пустые, отстрелянные патроны. Вы можете стрелять только когда затвор полностью закрыт и заблокирован, предохранитель сдвинут на позицию огня и нажат курок для каждого ствола. Очередность стрельбы стволов определяется селектором ствола на ручном предохранителе. Информация об обычной работе вашей новой модели содержится на странице 22 данного руководства.

БОЕПРИПАСЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 65 КАЛИФОРНИЯ

Стрельба из ружья, чистка и применение боеприпасов в плохо вентилируемых помещениях может стать причиной вредного воздействия свинца и других веществ, вызывающих родовые дефекты, угрозу репродуктивной системе и другой серьезный физический вред. Необходимо всегда иметь соответствующую вентиляцию. Тщательно мойте руки после применения оружия.

Ваш дробовик БРЕДА будет функционировать безопасно и эффективно вместе с широким спектром коммерческих, фабричных боеприпасов. Следуйте инструкциям на страницах 17-18, чтобы гарантировать безотказную работу и предотвратить проблемы связанные с боеприпасами.

17

Используйте боеприпасы соответствующего калибра и длины. Спросите вашего продавца оружия и убедитесь, что ваш дробовик имеет патронники для патронов 12 или 20 калибра 70 мм или 76 мм (2 ¾ или 3 дюйма) длины. Ваш дробовик может быть оснащен патронниками для обоих стандартов или патронов магнума.

ВНИМАНИЕ

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЭТИМ РУЖЬЕМ патроны 12 калибра длиной 89 мм (3 ½ дюйма). Это может стать причиной серьезного ущерба здоровью.

- Не вставляйте патроны 20 калибра в патронники 12 калибра. Эти патроны могут провалиться в канал ствола и создать опасную закупорку ствола.

ВНИМАНИЕ

НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ боеприпасы могут разрушить ваше ружье и стать причиной серьезных травм или смерти. Если пластиковый или фибровый пыж остался в канале ствола после предыдущего выстрела, то не пытайтесь выстрелить его наружу, используя другой патрон. Это может создать излишнее давление, повредить ружье и нанести серьезные травмы.

- БРЕДА рекомендует использовать коммерческие, фабричные боеприпасы хорошего качества. Всегда используйте боеприпасы, которые соответствуют стандартам установленным СААМИ (Институт производителей спортивного оружия и боеприпасов, Инк.) в США и С.И.П. в Европе. Использование боеприпасов не соответствующих стандартным измерениям, точному калибру или заряженному не по спецификациям СААМИ или С.И.П. может стать причиной серьезного ущерба здоровью и повреждению вашего оружия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В целях вашей безопасности, безопасности других и во избежание повреждения ружья остерегайтесь засорения ствола. Засоры, такие как грязь, снег, грунт или другой посторонний предмет, могут увеличить давление и нанести серьезный ущерб вашему ружью и нанести травмы вам и другим людям. Перед тем как проверить стволы на засоры, убедитесь, что механизм предохранителя «ВКЛЮЧЕН». Откройте затвор и убедитесь, что оружие разряжено. Убедившись, что ружье полностью разряжено, посмотрите через патронники (не смотрите со стороны мушки). Если есть засор, неважно что это, очистите стволы как это описано в разделе «Чистка и смазка» на странице 23 данного руководства.

18

СБОРКА И РАЗБОРКА

ВНИМАНИЕ

Обязательно наденьте защиту для глаз перед выполнением любой сборки и разборки.

Перед сборкой очистите все детали от любых видимых инородных тел и грязи. После прочистки механизма, нанесите тонкий слой высококачественной оружейной смазки на следующие поверхности (см. рис. 1А, 1Б и 1В)

1А) Металл и дерево передней части

1Б) вид моноблока ствола с эжекторами

1В) Затвор, место установки моноблока, рычаг взвода, штифт шарнира и болт защелки - вид сверху.

Рисунки 1А,1Б и 1В

РАЗБОРКА

Присоединение стволов к затвору:

- Возьмитесь за толстый конец ложи и большим пальцем нажмите верхний рычаг вправо пока он не зафиксируется (см. рисунок 1)

- Возьмите стволы и направьте их параллельно затвору, направив мушку вниз под углом примерно 45  градусов.

- вставьте моноблок ствола в затвор так, чтобы круглый опорный штифт совпал с круглыми опорными штифтами в передней части затвора (см. рисунок 2).

- когда штифты полностью совпадут, поверните стволы вверх, пока механизм полностью не закроется и верхний рычаг займет свое фиксированное положение (см. рисунок 3).

Рисунки 1-3.

19

Присоединение ложи

- Держите ружье за рукоять, возьмите ложе и задвиньте его заднюю, полукруглую часть в совпадающий загнутый край затвора. (см. рисунок 4).

- Нажмите рычаг открытия прилагая давление на край ложи в сторону стволов и поворачивая его к загнутой части затвора пока рычаг не зафиксируется в закрытом положении (см. рисунок 5).

Разборка

- Перед разборкой убедитесь, что патронники пусты и дробовик разряжен.

- вдвиньте рычаг ложи что освободить стволы. Предупреждение!!! Чтобы отделить ложу от ствола не поворачивайте его против загнутой части рамы, а двигайте в сторону мушки. Важно!!! Если Повернуть ложе против загнутой части рамы не двигая его, то можно сломать дерево в эжекторной части.

- Нажимая верхний рычаг вправо, поверните ствол вниз пока штифты моноблока выдвинутся из соответствующих внутренних пазов.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ

- Механизм предохранителя вашей модели расположен на хвостовике затвора за верхним рычагом.

20

2. Чтобы установить предохранитель, поместите ваш палец на предохранитель и двигайте его назад к рукояти. Когда он займет правильное положение «безопасно» вы увидите букву «S» полностью на хвостовике прямо перед верхним краем предохранителя (см. рисунок). Когда буква «S» полностью видна, предохранитель установлен.

3. Чтобы снять с предохранителя, поместите палец на предохранитель и нажмите вперед, пока он не закроет букву «S». Дробовик готов к стрельбе.

ВНИМАНИЕ

ПОМНИТЕ, что механизм предохранителя не является заменой безопасному обращению с оружием. Чтобы избежать нанесения серьезного ущерба вам и другим людям, всегда держите ружье направленным в безопасную сторону, даже когда выставлен предохранитель.

ВНИМАНИЕ

Если механизм предохранителя разболтался или затруднена его работа, разрядите ружье и верните его в БРЕДА для обслуживания.

Операция выбора ствола

Некоторые модели оснащены селекторами для установки очередности стволов при стрельбе.

- Селектор стволов – это кнопка в центре предохранителя. Нажатие кнопки влево, открывающее красную точку, выставит первым нижний ствол. Нажатие селектора вправо выставит верхний ствол первым. Затвор управляется отдачей. Это значит, что необходимо выстрелить патрон из первого выбранного ствола, для того чтобы ружье выстрелило патрон заряженный во второй ствол. Выстрелив из первого ствола НИКОГДА не сдвигайте селектор в другую позицию, так как второй боек взведется автоматически.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕННЫХ ЧОКОВ

- Некоторые модели оснащены сменными чоками и ключом для их установки и снятия (см. рисунок). Эти чоки можно определить по бороздкам на их выступающих концах. Количество бороздок на каждом чоке обозначает специфичное сужение…1 бороздка= Полный (1/1), 2 бороздки=IM (3/4), 3 бороздки =М(1/2), 4 бороздки =I/C (1/4), 0 бороздок = Цилиндр (0/0). [Номер перед каждым чоком не требуется].

21

ВНИМАНИЕ

Перед снятием, установкой или заменой трубок чоков всегда проверяйте разряжен ли дробовик и предохранитель выставлен на «ВКЛ». Никогда не располагайте голову, руки или лицо перед коном ствола когда меняете трубки чоков.

- Чтобы снять трубку чока, вставьте металлическую часть ключа в конец ствола так, чтобы четыре выступа ключа совпали с пазами трубки чока. Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы вытащить трубку чока. Постарайтесь не ронять трубку на твердые поверхности.

- Перед установкой трубки чока, убедитесь, что на ее резьбе и резьбе ствола нет никакой грязи или сажи. Убедитесь, что нет видимых повреждений на тонком конце трубки, который входит в ствол; если есть повреждение, то НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ. Сделав такую проверку вставьте ее в мушку нарезной частью вперед. Вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке и затяните трубку чока до упора, пока она не сравняется с краем ствола. Не прилагайте излишнее давление для затяжки.

- Если вы встретите сопротивление при установке трубки чока, вытащите ее назад, прочистите ее и внутреннюю резьбу ствола нейлоновым чистящим концом ключа.

- Никогда не стреляйте из ружья, не установив чоки полностью вровень с краем ствола. Это может повредить ствол, внутреннюю резьбу чока (которая не будет восстановлена по гарантии) и причинить вред вам.

- Никогда не используйте трубки чоков от других производителей, так как это может привести к серьезной ране и ущербу вашему ружью.

ОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед тем как стрелять из вашей модели, убедитесь, что она правильно собрана, что трубки чоков правильно и плотно установлены и в стволе нет засоров.

Заряжание:

- Чтобы зарядить вашу модель, установите предохранитель в положение «ВКЛ» («безопасно») и установите кнопку селектора на тот ствол, из которого вы хотите стрелять первым.

- Разблокируйте затвор, нажав верхний рычаг вправо, и откройте его нажав вперед на стволы.

- Всегда держите ружье направленным в безопасную сторону, когда заряжаете ружье. Вставьте один или два патрона. Если вы заряжаете только один патрон, убедитесь что селектор ствола выставлен на тот ствол.

- Не нажимая на курок, закройте затвор, направляя стволы вниз, пока верхний рычаг не встанет в закрытое положение.

- Держите предохранитель в заднем положении «ВКЛ» («безопасно») пока не будете готовы стрелять, затем нажмите его вперед в положение «ВЫКЛ» («огонь»).

22

- Если вы нажали на курок, а ружье не выстрелило, удерживайте ружье в безопасном направлении и ждите 30 секунд. Затем осторожно откройте затвор, вытащите и проверьте заряженные патроны. Если на капсюле есть вмятина, а ружье не выстрелило, то не используйте больше этот патрон. Если на капсюле нет вмятины, свяжитесь с вашим дилером или с БРЕДА.

- Если вы используете легкие или «шумовые» заряды, то всегда проверяйте отсутствие в стволах каких-либо засоров перед заряжанием.

- После выстрела нажмите верхний рычаг вправо и откройте затор полностью, пока автоматические эжекторы не выбросят один или два отстрелянных патрона.

- Если вы не будете сразу заряжать ружье, то покидая поле охоты или стрельбище, оставьте затвор открытым для безопасности вас и ваших компаньонов по стрельбе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваше ружье является продуктом высокого качества и представляет собой разумное капиталовложение. Регулярные процедуры обслуживания помогут вам защитить и сохранить эти инвестиции для надежного использования на долгий срок. Обслуживание оружия – ваша ответственность.

ЧИСТКА И СМАЗКА

Убедитесь, что ружье разряжено!

После каждого применения ваше ружье необходимо разобрать, прочистить и заново смазать перед тем как вернуть на хранение. Разберите ваш дробовик на три основные части: приклад и рамка приемника, стволы и ложа как это описано ниже. Удалите всю видимую грязь со всех частей чистой, мягкой тканью.

Приклад и рамка приемника:

- Используя только предметы специально предназначенные для чистки огнестрельного оружия, удалите всю собравшуюся грязь и остатки порошка из рамки приемника. Прочитайте и следуйте инструкциям производителя по правильному применению этих предметов и специфичной отделки, на которой они могут быть использованы.

- Очистив рамку изнутри, нанесите легкий слой ружейного масла хорошего качества, удалив излишки масла чистой тряпкой.

- Нанесите тонкий слой ружейной смазки высокого качества вокруг внутренних пазов  и на поверхность загнутой рамки, которая совмещается с ложем.

- Покройте все металлические поверхности защитным маслом хорошего качества, удалив излишки масла чистой тряпкой.

- Удалите все скопления грязи или другие инородные вещества с приклада с помощью чистой тряпки.

23

Блок стволов

- После каждого использования пройдитесь шомполом или бронзовой щеткой соответствующего калибра внутри стволов начиная с казенника, чтобы удалить порошковый осадок. Если порошок, свинец или пластик все еще остаются в стволе, то используйте высококачественный очиститель ствола вместе с бронзовой щеткой. Затем удалите отслоившиеся остатки шомполом. Наконец нанесите тонкий слой качественного ружейного масла на остальные поверхности ствола.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нельзя чистить, хранить или перевозить ваше оружие, не установив трубки чоков.

- Периодически вынимайте и прочищайте трубки чоков. Нанесите тонкий слой ружейной смазки на резьбу. Прочистите внутреннюю резьбу нейлоновым концом ключа для чоков предназначенного для чистки резьбы.

- Удалите все отложения на выступающей части моноблока включая пазы штифтов и группу эжекторов. Затем нанесите тонкий слой ружейного масла хорошего качества на эти детали, удалив излишки масла чистой тряпкой.

- нанесите тонкий слой ружейной смазки внутрь пазов для штифтов.

- Покройте остальную внешнюю поверхность стволов ружейным маслом хорошего качества и удалите излишки. Примечание: не надо наносить слишком много смазки на детали вашего ружья.

Примечание: БРЕДА рекомендует ослабить давление на основных пружинах при длительном хранении вашего ружья.

РЕМОНТ И ПОДДЕРЖКА

Несмотря на то, что ваш дробовик был сделан и собран из материалов наилучшего качества, всегда существует вероятность повреждения или возникает необходимость в ремонте и/или замене деталей. Если у вас есть сомнения в исправности вашего дробовика или был сбой в работе, или вы заметили, что какой-либо из механизмов разболтался, немедленно прекратите его использование. Верните его в БРЕДА для проверки и необходимого ремонта.

ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

До того как вы закажете какие-либо детали, мы хотим дать совет: большинство оружейных мастерских могут превосходно отремонтировать ваше ружье, но мы не ручаемся за знания и мастерство отдельного человека. Помните, неавторизованная настройка или замена деталей может аннулировать вашу сервисную гарантию. Ваше ружье – точный инструмент и замена деталей должна быть произведена обученным оружейником, чтобы быть уверенным в правильной установке и работе. Не забывайте всегда указывать модель и серийный номер вашего дробовика при заказе деталей. Самым правильным решением будет просто вернуть ружье в отдел обслуживания БРЕДА, если оно нуждается в обслуживании.

24

Серийный номер:

Серийный номер вашего дробовика расположен сверху на выступе приемника, под верхним рычагом, когда тот закрыт. Запишите серийный номер здесь на заметку.

Модель …………

Серийный номер………..

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ВАШ ДРОБОВИК

Что вам нужно сделать, когда вы возвращаете ружье в БРЕДА:

  - Убедиться, что дробовик разряжен и в нем нет боеприпасов

  - упаковать ружье, чтобы предотвратить повреждение, предпочтительно в оригинальную коробку для перевозки.

  - Приложить письмо с указанием вашего имени, полного адреса, номера телефона, модели и серийного номера дробовика и подробное описание проблемы, с которой вы столкнулись или работы, которую вам необходимо выполнить. Если ремонт запрашивается по гарантии, приложите копию оригинального чека продажи.

  - Вообще, любой может привезти ружье производителю для ремонта или обслуживания. Некоторые страны и районы, тем не менее, могут запретить это. Если такие нормативы касаются вас, то ваше ружье должно быть привезено и возвращено авторизованным оружейным дилером. Примечание: любые перевозки огнестрельного оружия за границей Италии являются предметом действующих законов конкретной страны, которым вы должны неукоснительно следовать.

  - Застрахуйте ваше ружье и оплатите перевозку (мы не можем принять доставку наложенным платежом) до:

Отомелара СпА Унита Бреда Меканика Бресциана Виа Лунга н.2 – 25126 Бресциа

Эти инструкции руководства должны всегда сопровождать данный дробовик и передаваться при смене владельца.

БРЕДА  НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАБОТУ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮБОГО ОРУЖИЯ, КОТОРОЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАВОДСКИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДМЕНЫ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ.

25

ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ

БРЕДА предлагает трехлетнюю гарантию на свою продукцию, за исключением деревянных частей, которые никогда не берутся на гарантию.

БРЕДА поддерживает свои товары и будет продолжать обеспечивать обслуживание линии своей продукции и в дальнейшем. Данная гарантия аннулируется, если с оружием неправильно обращались, применяли не по назначению, случайно повредили, стреляли неправильно заряженными боеприпасами или с засорами в стволах, или повредили из-за отсутствия правильного и необходимого обслуживания. Данная гарантия не действует на нормальный износ деталей и отделку поверхностей других деталей или на несанкционированный ремонт или замену. Обязательно получите чек оплаты как доказательство даты покупки при предъявлении претензий.

26