| Юридический Центр Восстания-6, Бюро Переводов Санкт-Петербург, ул. Восстания, 6. Тел. +7 812 273 7003 Факс: +7 812 719 95 71 E-mail: trans6@mail.ru | Legal Centre Vosstaniya-6, Translation Agency St. Petersburg, Ul. Vosstaniya, 6 Tel. +7 812 273 7003 Fax: +7 812 719 95 71 E-mail: trans6@mail.ru |
| --- | --- |

Перевод с немецкого языка

«Меркель»

Руководство по эксплуатации

Зульская трехстволка

Модель 96К с раздельным спусковым механизмом

Модель DB-DR 97MV с раздельным спусковым механизмом для стрельбы дробью

Сначала читаем, затем действуем!

Страница 2

Трехстволка является универсальным оружием охотников. Комбинация параллельных стволов для охоты на мелкую дичь и расположенного под ними нарезного ствола для крупной дичи делает оружие идеальным для смешанной охоты. Оно особенно подходит для одновременной охоты на крупную и мелкую дичь. Особое преимущество – охота из засады и при подкрадывании.

Но для нас этого недостаточно. Мы поняли, что на протяжении 100 лет своей истории трехстволка стала излюбленным нарезным ружьем и что мы должны создать новое усовершенствованное оружие охотников и для охотников. В первую очередь, это прекрасное сочетание традиций и прогресса, на основании опыта и практики и в практических целях мы создали из зульской трехстволки поистине настоящее трехствольное ружье.

Благодаря испытанной и надежной конструкции «классическая трехстволка» может быть переоборудована в другую модель с двумя параллельными нарезными стволами и одним гладкоствольным, так называемую «трехстволку с двумя нарезными стволами». Тем самым расширяются возможности, в частности возможен вариант собачьей либо облавной охоты.

Тот, кто владеет этим оружием, знает себе цену.

Вы знаете её.

Страница 3

1. Технические характеристики

Стволы:

DR96K

- Калибр 12/76; 16/70; 20/76 (воздушное отверстие по выбору заказчика), комбинация калибров нарезных стволов в соответствии с программой заказчика.

DB-DR 97MV

- Калибр 20/76 (воздушное отверстие по выбору заказчика), комбинация калибров нарезных стволов в соответствии с программой заказчика.

- Усиленный выстрел при давлении 1370 бар на каждый из стволов.

- Стволы из специальной ружейной стали.

DR96K

Длина: 550 и 600 мм

DB- DR 97MV

Длина: 550 мм

Выемка гильз

DR 96К

- Раздельный подаватель патронов, левая половина с большим ходом для пулевого и гладкоствольного стволов, правая половина для правого ствола для стрельбы дробью.

DB-DR 97MV

- Раздельный подаватель патронов, левая половина с большим ходом для стволов для стрельбы дробью и пулями, правая половина для правого ствола для стрельбы пулями.

Запал

- Непрямой запал через раздельные ударники

Спусковой механизм

DR96K

- Механизм для ведения быстрой стрельбы.

- Затвор «Грина» с двойным механизмом запирания ствола в комбинации с крючковым механизмом двойного запирания стволов.

- Раздельное приведение в боевое положение с помощью рукоятки перезарядки.

- Самовзвод механизма ствола через откидывание стволов  с помощью рычага взвода.

- Повторное взведение с помощью рычага взвода, когда рукоятка перезарядки находится в переднем положении.

- Двойной курок с обратным упором.

DB-DR 97MV

- Механизм для ведения быстрой стрельбы

- Затвор «Грина» с двойным механизмом запирания ствола в комбинации с крючковым механизмом двойного запирания стволов.

- Раздельное приведение в боевое положение с помощью рукоятки перезарядки.

- Самовзвод механизма ствола через откидывание стволов  с помощью рычага взвода.

- Повторное взведение с помощью рычага взвода, когда рукоятка перезарядки находится в переднем положении.

- Двойной курок с обратным упором.

Страница 4

1. Технические характеристики

Боевой взвод

- Приведение предохранителя вручную в комбинации с рукояткой затвора.

- Ружье на боевом взводе:

нижнее положение рукоятки затвора «красная сигнальная точка не видна»

- Ружье спущено с боевого взвода:

среднее либо переднее положение рукоятки затвора «красная сигнальная точка видна» (готовность к открытию огня).

Приклады

- Изысканное ореховое дерево в зависимости от модели.

- Приклад с пистолетной рукояткой, щекой и изгибом.

- Цевье с защелкивающимся механизмом.

- Вставки на цевье и прикладе

- Прикручивание приклада с помощью затяжного винта

- Чехлы из искусственного материала для приклада и рукоятки

2. Сбор оружия

Трехстволка состоит из следующих основных частей (Рисунок 1):

- Ствол (1)

- Цевье (2)

- Ствольная коробка с прикладом (3)

Сбор

Производитель отправляет оружие в разобранном виде следующим образом:

- Ствол с закрепленным цевьем

и

- Ствольная коробка с прикладом

Сбор оружия производится в следующем порядке:

Снятие цевья со ствола осуществляется следующим образом (Рисунок 2):

- Взять ствол (1) в левую руку.

- Указательным пальцем правой руки оттянуть защелку (2) и легким движением снять цевье.

Страница 5

2. Сбор оружия

Навешивание ствола на ствольную коробку:

Для того чтобы навесить ствол на ствольную коробку необходимо выдвинуть экстракторы (Рисунок 3).

Навешивание производится в следующем порядке (Рисунок 4):

- Левой рукой взяться за ствол (1) рядом с крючком, причем дульная часть ствола должна быть зажата между коленей.

- Взяться правой рукой за ствольную коробку с прикладом (2) и навесить на него ствол таким образом, чтобы шарнирный изгиб плотно вошел в шарнирный штифт. Помогайте себе левым указательным пальцем.

- Большим пальцем правой руки нажать до упора на рукоятку затвора (3). Одновременно с этим ствольная коробка выравнивается в одной плоскости со стволом. Рукоятка затвора должна находиться в исходном положении, по необходимости ее следует привести в положение готовности.

Страница 6

2. Сбор оружия

Крепление цевья (Рисунок 5)

Взять оружие в левую руку и закрепить на нем цевье. Предохранительная скоба направлена вправо, дульная часть ствола – вверх.

- Взять цевье правой рукой и насадить шарнирные выступы на шарниры замкового механизма.

- Концы рычага ударника должны попасть в предусмотренные прорези цевья.

- Цевье плотно прижать к стволу, по необходимости слегка пристукнуть кулаком до полной посадки.

- Защелка должна полностью войти в прорезь для защелки. При необходимости плотно прижать.

3. Приведение в  боевое положение и зарядка

Приведение в боевое положение

- Правой рукой взяться за шейку приклада, левой – за цевье, ствол направлен вперед и слегка вниз.

- Большим пальцем правой руки открыть затвор путем поворота рукоятки затвора вправо.

- Правой рукой откинуть до упора ствольную коробку вместе с ложей.

Зарядка

- Вставить патрон в патронник слегка наклоненного ствола.

- Правой рукой защелкнуть ствольную коробку и ствол.

- Рукоятка затвора должна находиться в  исходном положении либо по необходимости привести её в это положение вручную.

Важная информация!

Оружие не ударять, при обращении не прилагать силу!

Использовать только соответствующие боеприпасы в соответствии с гравировкой на стволе!

Страница 7

4. Предохранитель/снятие с предохранителя

Функция предохранителя/взвод

- При открытии ружья боевые пружины обоих стволов оказываются нагнетенными.

- Если рукоятка открывания затвора нарезного ствола находится в нижнем положении, то оружие стоит на предохранителе.

- Сдвиг рукоятки в срединное положение приводит к снятию оружия с предохранителя. Красная сигнальная точка позади рукоятки становится видимой, и оба ствола, таким образом, приводятся в боевое положение.

- Передвижение рукоятки в верхнее положение способствует приведению замкового механизма нарезного ствола в боевую готовность.

- Рукоятка открывания затвора в самом верхнем положении:

- При открывании с помощью рукоятки открывания затвора всех трех замковых механизмов (нарезного ствола и обоих гладкоствольных) ружье приводится в боевое положение.

Спуск с боевого взвода

Предохранитель

- Рукоятку затвора передвинуть в верхнее положение, передний курок не взведен: рукоятку затвора медленно спустить назад и рукой оттянуть в нижнее положение до упора – красная сигнальная точка не видна – ружье на  предохранителе.

- Рукоятка затвора в срединном положении, рукой оттянуть рукоятку затвора в нижнее положение до упора – ружье на предохранителе.

Внимание!

- В нижнем положении рукоятки затвора ружье находится на предохранителе.

- Красная сигнальная точка позади рычага не видна.

- Автоматический предохранитель не предусмотрен!

Внимание!

При взведенном переднем курке:

- Рукоятка затвора в верхнем положении и передний курок взведены. Большим пальцем отжать передний взведенный курок в верхнюю позицию; рукоятку затвора передвинуть в нижнюю позицию – красная сигнальная точка не видна – оружие на предохранителе. После этого осторожно оттянуть назад взведенный курок. Боек снимается с боевого взвода.

Страница 8

5. Особенности при обращении с DB-DR 97MV с раздельным замковым механизмом  и ручным взводом

Функция предохранителя/взвод

Зульская трехстволка с двумя нарезными створами оснащена механизмом с тремя замками.

- При открытии ружья замковые механизмы двух верхних замков автоматически взводятся с помощью рукоятки затвора.

- Замковый механизм нижнего ствола взводится с помощью многофункциональной рукоятки открывания затвора.

- Рукоятка открывания затвора одновременно является предохранительной защелкой и выполняет следующие функции:

а) Рукоятка открывания затвора в самом нижнем положении (красная сигнальная точка закрыта). В этом положении спусковые рычаги замков верхних стволом находятся на предохранителе.

б) Рукоятка затвора в срединном положении (красная сигнальная точка видна). Данное положение устанавливается путем нажатия кнопки на рукоятке открывания затвора. При этом замки обоих верхних стволов снимаются с предохранителя, замковый механизм нижнего ствола спускается с боевого положения (передний/задний курок обслуживает замок правого/левого ствола).

в) Рукоятка затвора в верхнем положении. Данное положение устанавливается без нажатия кнопки приведения в действие на рукоятке затвора. Замковый механизм нижнего ствола взведен. Замковый механизм правого ствола – на предохранителе (передний/задний курок обслуживает замковый механизм нижнего/левого ствола).

Внимание! В таком положении как замковый механизм нижнего ствола, так и спусковой механизм левого верхнего ствола находятся в боевом положении. Спуск с боевого положения автоматически ведет к постановке на предохранитель замковых механизмов обоих стволов (рукоятка затвора в самом нижнем положении).

г) Внимание! Если рукоятка затвора при открытии ружья остается в нижнем положении, то все три замковых механизма автоматически приводятся в боевое положение.

Внимание! Оружие не оснащено автоматическим предохранительным устройством!

Страница 9

6. Спусковой механизм

Настройка переднего курка (ударника)

Передний курок в спущенном положении может использоваться как в качестве нормального курка гладкоствольного ствола, так и во взведенном (в качестве обратной тяги для нижнего либо правого стволов).

Приведение в боевое положение осуществляется путем нажатия на передний курок (по направлению ствола), пока последний не войдет в канавку.

Внимание! От  неосторожного прикосновения либо тряски происходит срабатывание спускового механизма.

Поэтому необходимо привести в действие предохранительное устройство, установить рукоятку затвора в нужное положение и только после этого взводить курок! С помощью установочного винта на переднем курке можно регулировать сопротивление курка.

Внимание! Настраивать только при разряженном и спущенном с взвода оружии!

При вворачивании винта (по часовой стрелке) сопротивление курка уменьшается, при выворачивании (против часовой стрелки) – увеличивается.

Внимание! Боек настраивать таким образом, чтобы обезопасить от срабатывания даже при холодной погоде, когда замерзает палец, давящий на спусковой крючок.

Взведенный курок срабатывает только тогда, когда он свободно может двигаться по прямой назад. Боковое нажатие на курок пальцем может привести к образованию дефектов.

Спуск с боевого положения

Установку бойка мы рекомендуем производить у специализированного оружейного мастера либо на нашем предприятии.

Внимание! Спуск с боевого положения производится  только в том случае, когда рукоятка затвора находится в  самом нижнем положении и не видна сигнальная точка. Рукоятка затвора в верхнем положении и передний курок в боевом положении: большим пальцем отжать передний курок назад до упора, рукоятку затвора медленно спустить назад до упора в нижнем положении – красная сигнальная точка не видна, оружие спущено с боевого взвода. Только после этого отпустить взведенный курок и слегка оттянуть его назад – взводится боек.

Страница 10

7. Прицелы

Каждое оружие оснащено мушкой и откидным прицелом, предусмотренными как для стрельбы стоя, так и для беглой стрельбы.

Верхний паз предусмотрен для установки оптического прицела.

8. Спуск с боевого положения

Спуск оружия с боевого положения

После завершения стрельбы оружие открывается для удаления гильз либо патронов и после этого опять закрывается. Это означает, что замки стволов вновь находятся на боевом взводе.

Для того чтобы лишний раз не напрягать пружину бойка, необходимо спустить замки с боевого взвода.

Это происходит следующим образом:

Необходимо открыть затвор, откинуть ствол и разрядить оружие.

После удаления стреляных гильз либо заряженных патронов в патронник загоняются буферные патроны. После этого ружьё закрывается, снимается с предохранителя, с помощью курка спускается с боевого взвода (рукоятка затвора в срединном положении, тем самым замок нижнего ствола приводится в боевое положение), и производится спуск бойков замков верхних стволов

9. Разбор

Для очистки оружия и упаковки (отправка либо транспортировка) оружие необходимо разобрать на

- Ствол с цевьем

- Ствольную коробку с прикладом

Порядок разбора следующий:

Спуск с боевого взвода (см. пункт 7)

Снятие цевья (Рисунок 7)

- Крепко зажать оружие, левой рукой взяться за ствол.

- Оттянуть защелку  указательным пальцем правой руки и легким движение снять цевье.

Страница 11

9. Разбор

Снятие ствола (Рисунок 8)

- Левой рукой взять ствол между рукояткой и замковым механизмом.

- Левой рукой взяться за место между рукояткой и ствольной коробкой.

- Дуло направлено вниз, по необходимости зажать его между коленями.

- Правой рукой взяться за ложе и раскрыть оружие, нажимая при этом большим пальцем на рукоятку затвора до самого упора, а затем ствольную коробку с прикладом снять с шарниров ствола.

Установка цевья на ствол (Рисунок 9)

- Крепко взять ствол в левую руку и установить на твердую поверхность (деревянную).

- Правой рукой взять цевье и насадить на ствол; по необходимости слегка пристукнуть кулаком.

- Защелка должна полностью войти в паз, по необходимости прижать.

Страница 12

10. Техническое обслуживание и уход

Чистка

Сразу же после использования необходимо основательно прочистить ствол для удаления пороховых остатков, прежде чем они начнут воздействовать на стальную конструкцию стола. Для этой цели используется прут из дерева, стекловолокна, латуни (но не сталь) с ушком, в который вставляется полоска для чистки, ткань либо подобный текстильный материал. Обратите внимание на то, что для нарезного оружия в наличии предполагается прут (шомпол) определенного размера. Не наматывайте слишком много материала на шомпол, так как в этом случае необходимо будет приложить дополнительное усилие, что может привести к повреждению внутренней поверхности ствола, что в свою очередь может привести к снижению качества стрельбы, особенно в случае с нарезным оружием.

Если остатки невозможно вытащить с помощью прута, обмотанного материалом (металлической насадкой), то необходимо использовать латунную/проволочную насадку. Соблюдайте осторожность при очистке нарезного оружия с помощью щетки! Если и таким образом Вы не смогли удалить остатки из ствола, то сдайте оружие оружейному мастеру. Очитка других деталей (внешних) осуществляется с помощью льняной тряпки (но не хлопковой либо синтетической). После этого все поверхности необходимо тщательно протереть для удаления остатков влаги. Необходимо также удалить избыточную смазку и масло.

Указание!

Пот часто служит причиной появления ржавчины. Люди с сильным потоотделением должны принять это во внимание. Наиболее действенным методом в данном случае будет протереть оружие еще раз перед непосредственной упаковкой в футляр. При повторном смазывании стараться как можно меньше трогать оружие руками.

Смазка

После очистки необходимо смазать оружие. Для этих целей используется оружейное масло, не содержащее смолы и кислот. Также рекомендуется вазелин. Сначала смазывается внутренняя часть ствола: для этого прут с обмоткой из материала пропитывается маслом и вводится в канал ствола. Все внешние стальные поверхности смазываются с помощью льняной тряпки. При наличии можно также воспользоваться масляным спреем для обработки внешних поверхностей. Все стальные поверхности постоянно должны быть покрыты тонкой масляной пленкой, причем шарнирам и скользящим деталям уделяется особое внимание. Ложе и цевье обрабатываются особым видом масла. Для «безопасности» на следующий день рекомендуется повторить чистку в целях окончательного удаления пороховых остатков.

Страница 13

10. Техническое обслуживание и уход

Важная информация!

- Никогда не оставляйте оружие на боевом взводе!

- Перед стрельбой каждый раз насухо вытирайте стволы!

- Перед стрельбой удостоверьтесь, что в стволах отсутствуют остаточная смазка и инородные тела!

- Не забывайте о том, что спусковой механизм Вашего оружия должен проверяться через определенные промежутки времени.

11. Правила техники безопасности

- Вы должны полностью полагаться на свое оружие во время его эксплуатации!

- относитесь к оружию так, как если бы оно всегда было заряжено и стояло на боевом взводе!

- Используйте только оригинальные боеприпасы; при использовании дефектных боеприпасов Вы можете повредить оружие и нанести вред себе!

- Используйте боеприпасы соответствующего калибра, разрешенные C.I.P.!

Калибр указан на кожухе ствола в области защелки.

- Всегда направляйте ствол оружия в безопасную сторону и в подходящий пулеулавливатель.

- Никогда не направляйте на людей!

- Перед зарядкой проверяйте стволы на отсутствие в них инородных тел!

- Заряжайте оружие непосредственно перед стрельбой!

- Никогда не перевозите заряженное оружие!

- Кладите палец на курок только тогда, когда Вы захватили цель и хотите произвести выстрел!

- Обратите внимание на местность вблизи вашей цели!

- Не оставляйте оружие и боеприпасы без присмотра!

- Храните оружие и боеприпасы отдельно друг от друга!

- Не позволяйте, чтобы оружие попало в руки некомпетентных людей!

- Разряжайте оружие:

а. до и после посещения охотничьей вышки,

б. перед посадкой в транспортное средство,

в. перед преодолением препятствий!

- При осечке открывать оружие следует только спустя примерно 1 минуту. Обратить внимание на поздний запал!

Страница 14

11. Правила техники безопасности

Выстрел производится только в  том случае, если:

- вы уверены, что цель является верной,

- в области поражения отсутствуют другие препятствия и Вы не можете нанести ущерб другим людям,

- на местности в области поражения отсутствуют живые существа, дома, улицы и т.д.

Если налицо все условия для безопасной стрельбы, то выберите цель и установите рукоятку затвора в положение «красная сигнальная точка видна». После этого Вы можете  спускать курок. Если выстрела не последовало, то поставьте ружье на предохранитель путем установки рукоятки затвора в нижнее положение «красная сигнальная точка не видна».

При стрельбе с обратной тягой взвод производится только после снятия с предохранителя.

12. Баллистические качества

Наши стволы изготавливаются по оригинальной методике с использованием лучших сортов стали, предназначенных специально для ружейных стволов.

Баллистические качества зависят в свою очередь от многих других факторов. Важнейшим из них являются используемые боеприпасы.

При проверке баллистических качеств Вашего оружия используйте те виды боеприпасов, которые указаны в паспорте оружия. При недостаточном количестве боеприпасов могут возникнуть большие различия при проверке баллистики. Даже боеприпасы одного и того же производителя и одной и той же комплектности могут различаться от партии к парии, что может вызвать различия в баллистических качествах и кучности стрельбы. Другим важным фактором является оптический прицел. По этой причине рекомендуется устанавливать оптические прицелы, которые соответствую характеристикам оружия. Только при оптимальном выборе боеприпасов, оптики и сборки мы гарантируем исключительные баллистические характеристики нашего оружия.

Претензии по поводу качества баллистических характеристик оружия принимаются в письменном виде в течение 1 месяца с момента покупки оружия. Если претензии оказываются необоснованными, то мы оставляем за собой право выставить Вам счет за оказанные услуги.

1. Гладкоствольный ствол

Ваш гладкоствольный ствол (либо оба ствола) рассчитан на 35 мм патроны с дробью (в соответствии с данными паспорта оружия). При этом гарантируется оптимальное распределение дроби и закрытие воздушной заслонки.

Кроме того, из ствола можно производить стрельбу ружейными зарядами Бреннекке в соответствии с нормами Лангехагена. В этом случае воздушная заслонка должна быть открыта на 3/4  либо полностью.

Страница 15

12. Баллистические качества

2. Нарезные стволы

Мы гарантируем оптимальные баллистические характеристики одинарных стволов на расстоянии 50 м с мушкой и на расстоянии 100 м с оптическими прицелами. (При использовании указанных в паспорте оружия боеприпасов и партии!)

2.1. DB-DR 97MV

DB-DR 97MV предназначена для быстрой стрельбы из обоих нарезных стволов. При осуществлении нескольких выстрелов подряд вследствие термическо-физических закономерностей спаянных стволов изменяется кучность стрельбы, однако после охлаждения точность снова приходит в норму.

Оптимальное качество выстрела из обоих стволов при частой стрельбе достигается при частоте произведения выстрела через 6-10 секунд после первого выстрела и порядке стрельбы правый/левый ствол (передний/задний курок). При соблюдении условий и использовании боеприпасов, указанных в паспорте оружия, мы гарантируем оптимальные баллистические характеристики при стрельбе из обоих стволов.

Если не соблюдены условия порядка произведения выстрела, то возможно появление изменений в положении точки попадания, что, однако, не выходит за пределы допустимых норм.

Внимание!

При стрельбе оружейными зарядами в заказе необходимо указать вид прицела (мушка либо оптический прицел), который Вы намереваетесь использовать при стрельбе!

| Адрес | «Меркель Ягд- унд Спортваффен ГмбХ» Шютценштрассе 26 Почтовый ящик 100 261 98490 Зуль Германия |
| --- | --- |
| Отправитель | «Меркель Ягд- унд Спортваффен ГмбХ» Шютценштрассе 26 Почтовый ящик 100 261 98490 Зуль Германия |

«Меркель Ягд- унд Спортваффен ГмбХ»

Гарантийный талон/карта клиента

Гарантийный талон является важным документом для  лиц, осуществивших покупку оружия в первый раз, и служит для оказания услуг во время гарантийного срока.

Просьба аккуратно заполнить и в течение 20 дней отправить производителю.

Просьба указать:

заполняется продавцом:

№ оружия					дата продажи:

модель:

возможные изменения в конструкции оружия, произведенные до продажи

ствол:

приклад:

спусковой механизм:

заполняется покупателем:

фамилия, имя покупателя:

адрес покупателя:

подпись покупателя:

Благодарим Вас.

«Меркель Ягд- унд Спортваффен ГмбХ»

------------------------------------ Ende des übersetzten Dokumentes---------------------------------

-----------------------------------------Конец перевода документа-------------------------------------

Ich, Sosnov, Anton Konstantinovitsch, staatlich anerkannter Übersetzer für russische und deutsche Sprache, bestätige hiermit, dass die von mir ausgeführte Übersetzung des vorstehenden Dokumentes richtig, genau und vollständig ist.

Я, дипломированный переводчик Соснов Антон Константинович, владеющий русским и немецким языками, подтверждаю, что выполненный мною перевод приложенного документа является правильным, точным и полным.

Переводчик Соснов Антон Константинович